RR.7021.03.2012

Głuchołazy 2012-06-28

ZAPYTANIE OFERTOWE (SONDAŻ RYNKU)

Urząd Miejski w Głuchołazach planuje w roku 2012 przeprowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Konradowie

Zakres monitoringu zgodny z § 5 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów oraz załącznikiem do w/w rozporządzenia :

ZAKRES PARAMETRÓW WSKAŹNIKOWYCH ORAZ MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ WÓD POWIERZCHNIOWYCH, ODCIEKOWYCH, PODZIEMNYCH ORAZ GAZU SKŁADOWISKOWEGO W POSZCZEGÓLNYCH FAZACH EKSPLOATACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW

|  |  | Częstotliwość pomiarów |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Mierzony parametr | Faza poeksploatacyjna |
| 1 | Wielkość przepływu wód powierzchniowych | co 6 miesięcy |
| 2 | Skład wód powierzchniowych | co 6 miesięcy |
| 3 | Poziom wód podziemnych | co 6 miesięcy |
| 4 | Skład wód podziemnych | co 6 miesięcy |
| 5 | Emisja gazu składowiskowego | co 6 miesięcy |
| 6 | Skład gazu składowiskowego | co 6 miesięcy |

SPECYFIKACJA

ZAKRES ANALIZ 1: Typ próbki: woda podziemna (Analiza składu wód podziemnych wg rozporządzenia)

| nazwa | metodyka | 1 |
| --- | --- | --- |
| Przewodność elektryczna (PEW) | PN – EN 27888 : 1999 | (A) |
| Odczyn (pH) | PN – 90/C – 04540.01 | (A) |
| Rzędna zwierciadła wód poniżej kryzy | KJ – I – 5.7 – 2 | (NA) |

| nazwa | metodyka | 1 |
| --- | --- | --- |
| Rtęć (Hg) | PN – EN 1483 : 2007 | (A) |
| Chrom (VI) | PN – 77/C – 04604.08 | (A) |
| Ogólny węgiel organiczny (OWO) | PN – EN 1484 : 1999 | (A) |
| Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (ΣWWA) | PN – EN ISO 17993 : 2005 | (A) |
| Kadm (Cd) | PN – EN ISO 17294 – 2 : 2006 | (A) |
| Miedź (Cn) | PN – EN ISO 17294 – 2 : 2006 | (A) |
| Ołów (Pb) | PN – EN ISO 17294 – 2 : 2006 | (A) |
| Cynk (Zn) | PN – EN ISO 17294 – 2 : 2006 | (A) |

ZAKRES ANALIZ 2: Typ próbki woda powierzchniowa ( analiza składu wód powierzchniowych wg rozporządzenia)

| Nazwa | Metodyka | 1 |
| --- | --- | --- |
| Przewodność elektryczna właściwa (PEW) | PN – EN 27888 : 1999 | (A) |
| Odczyn (pH) | PN – 90/C – 04540.01 | (A) |
| Wielkość przepływu | PN – EN ISO 748 : 2001 | (Na) |
| Rtęć (Hg) | PN – EN 1483 : 2007 | (A) |
| Chrom (VI) | PN – 77/C – 04604.08 | (A) |
| Ogólny węgiel organiczny (OWO) | PN – EN 1484 : 1999 | (A) |
| Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (ΣWWA) | PN – EN ISO 17993 : 2005 | (A) |
| Kadm (Cd) | PN – EN ISO 17294 – 2 : 2006 | (A) |
| Miedź (Cu) | PN – EN ISO 17294 – 2 : 2006 | (A) |
| Ołów (Pb) | PN – EN ISO 17294 – 2 : 2006 | (A) |
| Cynk (Zn) | PN – EN ISO 17294 – 2 : 2006 | (A) |

ZAKRES ANALIZ 3: Typ próbki: Biogaz (emisja i skład gazu składowiskowego wg rozporządzenia)

| Nazwa | Metodyka | 1 |
| --- | --- | --- |
| Prędkość objętościowa wypływu gazu | KJ – I – 5.7 - 12 | (A) |
| Stężenie % tlenu (O2) | KJ – I – 5.7 - 12 | (A) |
| Stężenie % dwutlenku węgla (CO2) | KJ – I – 5.7 - 12 | (A) |
| Stężenie % metanu (CH4) | KJ – I – 5.7 - 12 | (A) |
| Emisja tlenu (O2) | KJ – I – 5.7 - 12 | (A) |
| Emisja dwutlenku węgla (CO2) | KJ – I – 5.7 - 12 | (A) |
| Emisja metanu (CH4) | KJ – I – 5.7 - 12 | (A) |

PODSUMOWANIE:

| Wyszczególnienie | Ilość |
| --- | --- |
| USŁUGA – ZAKRES 1 | 6 |
| USŁUGA – ZAKRES 2 | 4 |
| USŁUGA - ZAKRES 3 | 4 |
| Opracowanie dokumentacji rocznej | 1 |

Ofertę pisemną podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli, prosimy złożyć na adres : Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy lub przesłać faxem 774092101 z podaniem ceny za całą usługę oraz ewentualny okres gwarancji.

Ofertę na ww. zadanie należy składać w terminie do 06 lipca 2012 roku

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter wyłącznie sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym i w/w warunków technicznych. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybory oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem w terminie : lipiec 2012.

telefon kontaktowy 77 40 92 130