USŁUGI  GEOLOGICZNO - PROJEKTOWE

System Zarządzania Jakością

certyfikowany przez DQS

wg DIN EN ISO 9001:2000

I  OCHRONY  ŚRODOWISKA  WOJCIECH  ZAWIŚLAK

# Pracownia:

53-610 Wrocław, ul. Góralska 46				www.geolog-zawislak.pl

# III p. pok. nr 19  tel./fax (071) 373 43 46 			e.mail: biuro@geolog-zawislak.pl

tel. kom. 0 601 56 13 26

Zleceniodawca:

Biuro Projektów Budowlanych

P L A N B U D  Paweł Opałka

ul. Zjednoczenia 9/2

48-304 Nysa

##### Sprawozdanie z rozpoznania warunków gruntowo – wodnych                 w podłożu działek przeznaczonych pod zabudowę kompleksu basenowego z parkingami przy ul. Kościuszki w Głuchołazach, województwo opolskie.

Opracował zespół:

mgr inż. Grzegorz Lukliński

upr. geol. nr VII-1465

mgr Bartosz Tylak

Wrocław, marzec 2013 r.

WYKONUJE EKSPERTYZY,

DOKUMENTACJE I OPINIE

- geologiczne

- hydrogeologiczne

- geologiczno - inżynierskie

- geotechniczne

BADANIA PODŁOŻA

GRUNTOWEGO DLA

POTRZEB

- budownictwa

- składowisk odpadów

- kolektorów sanitarnych

i innych

OBSŁUGI GEOTECHNICZNE

BUDÓW

- odbiory wykopów fundame-

ntowych

- kontrola wymiany gruntów

## BADANIA LABORATORYJNE

- analiza granulometryczna

- granice konsystencji

- analiza aerometryczna

- badania w aparacie

Proctora

BADANIE  NOŚNOŚCI

PODŁOŻA  APARATEM

## VSS - 100

BADANIE  NOŚNOŚCI

I MODUŁU DYNAMICZNEGO

### PODŁOŻA PŁYTĄ LEKKĄ

HMP LFG-K

REGON 930442643   NIP 894-101-16-84   KONTO BZ WBK 4 O/Wrocław 08 1090 2503 0000 0006 3000 0168

## SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ TEKSTOWA

Strona

- Wstęp.								3

- Zakres zrealizowanych prac.					3

  - Roboty geologiczne.						3

  - Prace geodezyjne.						4

  - Badania laboratoryjne.					4

  - Część dokumentacyjna.					4

  - Metodyka wykonanych badań.				4

- Informacje ogólne o terenie.					5

- Położenie geograficzne terenu.					5

- Warunki geologiczno – inżynierskie.				6

- Warunki hydrogeologiczne.					8

- Wnioski i uwagi końcowe.						9

- Wykaz wykorzystanych materiałów.				11

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Zał. nr 1			Plan sytuacyjny w skali 1 : 500.

## Zał. nr 2			Objaśnienia symboli i znaków.

Zał. nr 3,1 - 3,4		Karty dokumentacyjne otworów geotechnicznych.

Zał. nr 4			Tabela parametrów fizyko - mechanicznych gruntów.

Zał. nr 5,1 - 5,3		Przekroje geotechniczne.

Zał. nr 6,1 - 6,5		Arkusze analiz sitowych.

Zał. nr 7			Zestawienie wyników badań laboratoryjnych gruntów

spoistych.

Zał. nr 8			Arkusze badania na agresywność próbki wody gruntowej.

1. WSTĘP

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostało na zlecenie pracowni BPB PLANBUD Piotr Opałka z siedzibą przy ul. Zjednoczenia 9/2 w Nysie celem ustalenia budowy geologicznej podłoża działek zlokalizowanych przy ulicy Kościuszki w Głuchołazach. Informacja geologiczna ma być pomocna przy projektowaniu posadowienia kompleksu basenowego.

Niniejsza dokumentacja została sporządzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posada wiania obiektów budowlanych (Dz. U.            z 2012 poz. 463).

2. ZAKRES ZREALIZOWANYCH PRAC

2.1 Roboty geologiczne

Zakres prac ustalił Zleceniodawca.

Wykonano łącznie 11 otworów/odkrywek geotechnicznych do głębokości 3,0 - 5,0 m. Łącznie wykonano 43,00 mb prac geologicznych. Roboty geologiczne wykonywano zestawem ręcznym oraz pomocniczo koparką CAT pod nadzorem uprawnionego geologa. Podczas wierceń na bieżąco prowadzono opis makroskopowy gruntu (odnośnie jego składu, genezy i stanu) oraz poziomu wody gruntowej. W trakcie wierceń pobrano próbki gruntów o naturalnym uziarnieniu (NU), o naturalnej wilgotności (NW) do szczegółowych badań laboratoryjnych, a następnie sklasyfikowano je zgodnie z Normą PN-86/B-02480:1986 i PN-B-02481:1998. Po zakończeniu badań otwory geologiczne likwidowano, poprzez wykonanie zamknięcia poszczególnych horyzontów wodonośnych i wypełnienia przestrzeni miedzy nimi ubitym urobkiem, zachowując kolejność przewiercanych warstw.

2.2 Prace geodezyjne

Objęły tyczenie i niwelacje otworów. Tyczenie wykonano metodą domiarów prostokątnych do istniejącej sytuacji. Niwelację dowiązano do reperów o znanej wysokości bezwzględnej.

2.3 Badania laboratoryjne

W laboratorium mechaniki gruntów Firmy UGPiOŚ Wojciech Zawiślak wykonano badania właściwości fizycznych pobranych próbek gruntów: 12 szczegółowych analiz makroskopowych, a po wytypowaniu 2 oznaczenia granic konsystencji próbek o naturalnej wilgotności (NW).

Pobrane próbki gruntów są próbkami czasowego przechowywania i są zmagazynowane w magazynie próbek geologicznych firmy UGPiOŚ W. Zawiślak.

2.4 Część dokumentacyjna

Na podstawie wyników robót geologicznych i analiz laboratoryjnych opracowano karty dokumentacyjne otworów geotechnicznych, przekroje geotechniczne oraz część opisową wraz z mapami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posada wiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463).

2.5 Metodyka wykonanych badań

Badania laboratoryjne – wykonane przez firmę UGPiOŚ Wojciech Zawiślak zgodnie                 z wymogami normy PN-88/B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- analizy granic konsystencji wykonano metodą penetrometru stożkowego,                               w laboratorium mechaniki gruntów firmy UGPiOŚ W. Zawiślak. Wszystkie badania wykonano zgodnie z wymogami normy PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- oznaczenie granic Atterberga oraz wyznaczenie stopnia plastyczności wykonano metodą penetrometru stożkowego zgodnie  z wymogami normy PKN-CEN ISO/TS 17892-12 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 12: Oznaczenie granic Atterberga.

3. INFORMACJE OGÓLNE O TERENIE

Działka, na której prowadzone były prace geologiczne położona jest w centralnej części miasta przy ul. Kościuszki. Jest porośnięta jest krzewami oraz wysoką roślinnością bylinną i trawiastą stanowiąc obecnie nieużytek. Na działkach znajdują się stare fundamenty zakładów ogrodniczych. Obszar położony jest w widłach rzek Biała Głuchołaska i Młynówka.

Teren jest lekko pochylony w kierunku wschodnim. Deniwelacja terenu wynosi             ok. 0,50 m.

Głuchołazy są miastem leżącym w powiecie nyskim, w woj. opolskim w bezpośrednim sąsiedztwie Granicy Panstwa.

Wg podziału J. Kondrackiego obszar badań położony jest w obrębie Obniżenia Otmuchowskiego, jednostki fizjograficznej rzędu mezoregionu, będącej częścią makroregionu Przedgórza Sudeckiego. Obniżenie Otmuchowskie jest zapadliskiem tektonicznym wykorzystywanym przez środkowy bieg Nysy Kłodzkiej. Rów wypełniają utwory trzeciorzędowe, na których zalegają plejstoceńskie i holoceńskie osady rzeczne. Przedmiotowy teren leży w obrębie terasy zalewowej rzeki Biała Głuchołaska.

4. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ i WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNYCH

Podłoże w obszarze projektowanych prac (arkusz mapy geologicznej Nysa) budują czwartorzędowe plejstoceńskie i holoceńskie osady rzeczne wykształcone w formie utworów sypkich (głównie osadów grubookruchowych w stanie średnio zagęszczonym) oraz warstwy spoistych gruntów o charakterze madowym (piaski gliniaste przewarstwiane piaskami średnimi w stanie twrdoplastycznym).

Wodę gruntową nawiercono we  wszystkich otworach. Pierwszy poziom wodonośny charakteryzuje się swobodnym zwierciadłem. Swobodny poziom wody nawiercono na głębokościach 2,00 – 2,80 m p.p.t. co odpowiada rzędnym bezwzględnym 277,65 – 278,33 m n.p.m.

5. WARUNKI GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKIE

Podłoże gruntowe działki przebadano do głębokości 3,0-5,0 m p.p.t. Grunty rodzime przykryte są nienośną warstwą gleby o miąższości do 0,60 m lub nasypów niekontrolowanych o miąższości do 1,00 m. Utwory rodzime sklasyfikowano zgodnie z Normą PN-86/B-02480 i PN-B-02481 w następujących warstwach geotechnicznych:

Warstwa C

Twardoplastyczne piaski gliniaste (warstwy przewarstwiane piaskiem średnim i gliną pylastą) o stopniu plastyczności IL = 0,20. Gęstość właściwa 2,65 t.m-3. Gęstość objętościowa ρ = 2,15 t.m-3  przy wilgotności naturalnej Wn = 13%. Kąt tarcia wewnętrznego φ = 14,8O. Spójność Cu = 17 kPa. Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0 = 29 MPa, moduł pierwotny odkształcenia E0 = 20,5 MPa.

Warstwa II

Średnio zagęszczone piaski średnie zaglinione o stopniu zagęszczenia ID = 0,40. Gęstość właściwa 2,65 t.m-3. Gęstość objętościowa ρ = 1,85 t.m-3 dla gruntu wilgotnego przy wilgotności naturalnej Wn = 14%. Kąt tarcia wewnętrznego φ = 32,5O. Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0 = 83 MPa, moduł pierwotny odkształcenia E0 = 67 MPa.

Warstwa I

Średnio zagęszczone żwiry i pospółki (warstwy z kamieniami) o stopniu zagęszczenia 
ID = 0,40. Gęstość właściwa 2,65 t.m-3. Gęstość objętościowa ρ = 1,90 t.m-3 dla gruntu wilgotnego przy wilgotności naturalnej Wn = 12% oraz ρ = 2,05 t.m-3 dla gruntu mokrego przy Wn = 18%. Kąt tarcia wewnętrznego φ = 37,8O. Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0 = 135 MPa, moduł pierwotny odkształcenia E0 = 120 MPa.

Szczegółowy układ przestrzenny wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach otworów geotechnicznych [zał. nr 3,1–3,8] i przekrojach geotechnicznych [zał. nr 5,1–5,5], a parametry fizyczno - mechaniczne dla tych warstw zawarto w tabeli [zał. nr 4].

6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wodę gruntową rozpoznano we wszystkich otworach. Pierwszy poziom wodonośny charakteryzuje się swobodnym zwierciadłem. Swobodny poziom wody nawiercono na głębokościach 2,00 – 2,80 m p.p.t. co odpowiada rzędnym bezwzględnym 277,65 – 278,33 m n.p.m.

Warstwy wodonośne zbudowane są ze wszystkich opisanych rodzajów gruntów sypkich, od piasków średnich do pospółek i żwirów.

Grunty sypkie charakteryzują się bardzo dobrymi cechami filtracyjnymi.

Pomierzony stan wód gruntowych, w okresie badań – luty 2013, przy uwzględnieniu swobodnego poziomu wód oraz wypełnienie warstw wodonośnych można uznać za średni. Należy założyć wahanie poziomu wody gruntowej w amplitudzie +/- 0,50 m.

7. WNIOSKI i UWAGI KOŃCOWE

- Na podstawie wykonanych wierceń stwierdza się, że podłoże gruntowe przedmiotowej działki, w przebadanej strefie do głębokości 3,0-5,0 m, budują czwartorzędowe plejstoceńskie i holoceńskie osady rzeczne wykształcone w formie średnio zagęszczonych utworów sypkich (piaski średnie i żwiry - pospółki) z warstwami piasków gliniastych w stanie twardoplastycznym. Na osadach rodzimych wykształciła się warstwa gleby.

- Podłoże cechuje się niewielką zmiennością litologiczną i genetyczną. Utwory występują horyzontalnie. Nie stwierdzono występowania gruntów słabonośnych i organicznych.

- Zalegające pod warstwą nienośnej gleby podłoże rodzime scharakteryzowano                   pod względem geologiczno – inżynierskim wydzielając warstwy geotechniczne zgodnie                   z tabelą - zał. nr 4, wg której należy przyjąć wartości charakterystyczne parametrów wytrzymałościowych do obliczeń statycznych.

- Podłoże budują głównie grunty sypkie warstwy I – żwiry i pospółki o ustalonym stopniu zagęszczenia ID = 0,40 charakteryzujące się dobrymi parametrami wytrzymałościowymi. Opisane piaski średnie warstwy II cechują się również zagęszczeniem ID = 0,40 i dobrymi parametrami wytrzymałościowymi. Wszystkie grunty sypkie spełniają warunki posadowienia bezpośredniego na nich obiektów budowlanych.

- Występujące głownie w stropowej części podłoża piaski gliniaste warstwy C o ustalonym stopniu plastyczności IL = 0,20 są gruntami nośnymi o niskich parametrach wytrzymałościowych. Jednakowoż spełniają warunki posadowienia bezpośredniego.

- Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że występujące w podłożu grunty spoiste, reprezentowane przez kompleks gliniasty są gruntami wysadzinowymi i bardzo wrażliwymi na oddziaływanie szkodliwych warunków atmosferycznych (opady, zmiany temperatur). W okresie robót ziemnych, fundamentowych, należy zminimalizować czas ekspozycji tych gruntów na czynniki atmosferyczne jak i nie dopuścić do napływu wód gruntowych bądź powierzchniowych.

- Swobodny, ustabilizowany poziom wody nawiercono na głębokościach 2,00 – 2,80 m p.p.t. co odpowiada rzędnym bezwzględnym 277,65 – 278,33 m n.p.m.

8. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW

Materiały robocze i archiwalne

- dane z wizji terenowych

- wyniki badań terenowych i laboratoryjnych

- Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski arkusz 904 (M-33-59-D) - Nysa w skali                  1 : 50 000 wydana przez Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1994 r.

Materiały pomocnicze

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, 
poz. 96, tekst jednolity Dz. U. Nr 228, poz. 1947 z 22.11.2005 r.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839)

- Budowa Geologiczna Polski, tom VII Hydrogeologia wydana przez Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1991 r.

- Zarys Geotechniki, Zenon Wiłun, Warszawa 2000 r.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- Geografia Fizyczna Polski, Jerzy Kondracki, wydana przez PWN, Warszawa            1978 r.